Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIZDO GASTROSKOPAS

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Techninių reikalavimų rodikliai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VAIZDO GASTROSKOPAS | 1 vnt. |  |
| 1.1 | HD raiškos spalvoto vaizdo CCD vaizdo gastroskopas | Būtina |  |
| 1.2 | Apžiūros laukas | Ne mažiau 140 |  |
| 1.3 | Apžiūros lauko gylis | 1 – 100 mm (±1 mm) |  |
| 1.4 | Lenkimo kampai: |  |  |
| 1.4.1 | Aukštyn | Ne mažiau 210, |  |
| 1.4.2 | Žemyn | Ne mažiau 120 |  |
| 1.4.3 | Kairėn | Ne mažiau 120, |  |
| 1.4.4 | Dešinėn | Ne mažiau 120 |  |
| 1.5 | Įvedamos dalies diametras | Ne daugiau 9.8 mm |  |
| 1.6 | Instrumentų kanalo diametras | Ne mažiau 3.2 mm |  |
| 1.7 | Tiesioginio apiplovimo kanalas | Būtinas |  |
| 1.8 | Darbinis ilgis | Ne mažiau 1050 mm |  |
| 1.9 | Komplektacija | Įtraukti visi standartiniai endoskopo priedai |  |
| 1.10 | Biopsinės žnyplės | 2 vnt. |  |
| 1.11 | Suderinamumas | Tinka be papildomų adapterių prie ligoninėje esančio vaizdo procesoriaus EPK – i5000 |  |
| 2. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  |
| 3. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 4. | Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų pateikti aprašai ar analogiški dokumentai | Būtina |  |